ドローンエンジニア養成塾 デベロッパーコース

第21期 講座修了試験（Application コース）

修了条件

| # | パス | 課題 | 提出方法 | 修了基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 修了試験クイズ | 次ページ以降の設問（全10問）に回答する。 | 各設問について最終ページの解答欄に入力し、本ファイルをメール添付にて送付。 | 7割以上の正答率（10問中7問以上）であること。 |

修了試験クイズ（パス①・全10問）

各設問の解答を最終ページの解答欄に記入してください。選択式は記号、記述式は語句・コマンドを記入します。

【コンパニオンコンピュータ】

Q1. 機体に機能を追加する際、コンパニオンコンピュータ（CC）で処理させるのに 向いている ものはどれか答えなさい。

- (ア) 高いリアルタイム性が要求される機体の姿勢制御

- (イ) カメラ画像処理や外部システム（クラウド等）との通信

- (ウ) モーターへの PWM 出力

- (エ) EKF による姿勢・位置推定

【シミュレータ（SITL）】

Q2. SITL（sim_vehicle.py）で、登録済みの地点名（例: Kawachi）を起動時のホーム地点として指定するオプションはどれか答えなさい。

- (ア) -v

- (イ) -f

- (ウ) -L

- (エ) -w

【MAVProxy】

Q3. MAVProxy で、シリアルポート（/dev/ttyACM0）に接続された MAVLink を UDP で 127.0.0.1:14550 に転送したい。下記コマンドの【 ア 】【 イ 】に当てはまるオプションを答えなさい。

mavproxy.py --【 ア 】=/dev/ttyACM0  --【 イ 】=udp:127.0.0.1:14550

【MAVLink】

Q4. MAVLink プロトコルでメッセージ番号「#0」で定義されているメッセージ名を答えなさい。また、そのメッセージの標準的な送信周期（周波数）も答えなさい。

【pymavlink】

Q5. pymavlink で機体に接続する下記コードの【 ア 】に入る関数を答えなさい。（mavutil は import 済みとする）

master = 【 ア 】("127.0.0.1:14551")
master.wait_heartbeat()

Q6. pymavlink で機体をアームさせる命令はどれか答えなさい。なお、機体とは接続済みであり、master 変数で保持されているものとする。

- (ア) master.arducopter_arm()

- (イ) master.arm()

- (ウ) master.motors_armed_wait()

- (エ) master.armed = True

【BlueOS】

Q7. BlueOS の設計思想（コンセプト）として正しいものはどれか答えなさい。

- (ア) ホスト OS に必要なライブラリを直接インストールしてアプリを動かす

- (イ) 機能はすべて独立した Docker コンテナ（Extension） として動作し、コンテナ単位で更新・再起動・障害分離ができる

- (ウ) すべての機能が単一の実行ファイルに固定的に組み込まれている

- (エ) アプリはフライトコントローラー（FC）内部で実行する

Q8. ラズパイに実機 FC を接続する代わりに、外部（WSL 上）の SITL を機体として BlueOS に接続したい。BlueOS の Autopilot Firmware で選択するボードはどれか答えなさい。

- (ア) Pixhawk

- (イ) SITL

- (ウ) Manual

- (エ) CUAV-7-Nano

Q9. MAVLink メッセージを REST API（JSON）として読み書きできる BlueOS のサービスの名称を答えなさい。（例: curl http://192.168.42.1/mavlink2rest/.../messages/GLOBAL_POSITION_INT で高度を取得できる）

Q10. BlueOS Extension は Docker イメージとして配布され、BlueOS が Docker Hub から取得（pull）して動作する。Raspberry Pi（ラズパイ）向けの Extension イメージをビルドするとき、必ず含める必要がある アーキテクチャはどれか答えなさい。

- (ア) linux/amd64

- (イ) linux/arm64

- (ウ) windows/amd64

- (エ) linux/386

解答送付について

試験の回答を、事務局から連絡のあった回答送付先メールアドレスに送付してください。

【メール件名】：第21期 アプリケーションコース修了試験：山田太郎（← 氏名に置き換え）

解答欄

【解答者氏名】：荒賀大翔

| 設問 | 解答 |
| --- | --- |
| Q1 | イ |
| Q2 | ウ |
| Q3 | ア: master ／ イ: out |
| Q4 | メッセージ名: HEARTBEAT ／ 送信周期: 1s |
| Q5 | ア: mavutil.mavlink_connection |
| Q6 | ア |
| Q7 | イ |
| Q8 | ウ |
| Q9 | MAVLink2REST |
| Q10 | イ |